23/01/2026

Compte-Rendu

UE TRAITEMENT DE L’IMAGE

Master TSI – TechMed, année 2025/2026

Abderahamane BELKACEMI

Abdou-Lahat NDIAYE

Sommaire

- Introduction

  - Contexte

  - Motivation

- Réalisation

  - Contraste et luminosité d’une image

  - Transformation morphologique

    - Dilatation

    - Erosion

  - Contours

    - Prewitt

    - Sobel

    - Algorithme de Canny

  - Histogramme

    - Utilisation

    - Traitements par Histogramme :

      - Egalisation

      - Etalement

      - CLAHE

  - Transformée de Fourier

    - Transformée de Fourier et spectre en amplitude et en phase

    - Transformée inverse de Fourier et reconstruction d’une image

  - Entropie d’une image et comparaison d’entropie

  - Bruit, bruitage d’une image

- Résultat

- Références et bibliographie

Introduction

Ce rapport est écrit dans le cadre le l’UE Traitement de L’image du master 1TSI-Techmed, année 2025/2026.

Nous avons, dans ce cours, appliqué ce que nous avons pu voir dans l’UE Image et Vision, c’est-à-dire, appliquer des méthodes de traitement de l’image en utilisant le langage de notre choix.

« De notre choix », nous étions limités par l’interface sur laquelle nous avons écrit notre code : Le Raspberry pi3.

Nous voulions à l’origine coder en C++, pour pouvoir pratiquer un langage de programmation que nous trouvions similaire à Matlab, mais n’ayant pas réussi à installer la bibliothèque OpenCV pour le C++, nous avons dû utiliser la bibliothèque OpenCV python que les étudiants des années précédentes avaient installé et utilisé.

L’utilisation de l’IA est négligeable, je l’ai utilisé à 2 reprises, pour corriger 2 erreurs que je ne comprenais pas et dont je ne trouvais pas de documentation sur internet.

Tous les codes écrit proviennent de la documentation OpenCV, et pour comprendre la majeur partie de nos erreurs, StackOverflow et les forums en ligne nous ont été d’une grande aide.

Tous les codes écrit ont été commenté en même temps que je codais, il est possible que, malgré ma relecture j’ai pu laisser passer des commentaires non scolaire, je m’en excuse d’avance !

Réalisation

Les codes sont écrits en langage python. Langage de programmation qui est devenu, au cours des années, la référence pour la programmation scientifique, avec une communauté active et des dizaines de forums, wiki et documentation, en particulier sur les algorithmes d’imagerie.

La bibliothèque utilisée est OpenCV (Open Computer Vision Library).

On a décidé de l’utiliser, parce qu’en plus d’avoir déjà été installé sur le Raspberry pi3, ce qui nous évité les difficultés possible d’installation (que l’on a rencontré en voulant installer OpenCV pour C++), la bibliothèque est open source, gratuite dans son intégralité, et, pour notre usage et notre niveau de programmation, fourni avec une documentation complète et détaillé.

Les exemples proposés et les explications données nous ont été d’une aide précieuse, pour comprendre ce que l’on faisait, et pour justifier notre choix pour les fonctions que nous avons utilisé.

Nous avons principalement travaillé sur une image couleur (RGB) d’un cœur humain, le choix n’est pas vraiment motivé par une raison particulière, étant en TechMed, nous voulions juste avoir une image d’un organe humain.

Luminosité, contraste et mapColor d’une image

En effectuant nos recherches, mais également en nous basant sur le cours d’image et vision, nous avons pu voir 3 méthodes de modifier les paramètres de luminosité, contraste et type de couleur d’une image.

Ils agissent tout les trois comme des filtres globaux, qui vont traiter chaque pixel de l’image, sans considération de l’emplacement de celui-ci.

Les trois méthodes sont :

- 1. en utilisant la fonction cv.convertScaleAbs

- 2. en utilisant une fonction linéaire

- 3. en utilisant une fonction non linéaire

Nous avons utilisé la deuxième et troisième méthodes, qui manipulent des fonctions mathématiques, et dont les paramètres sont faciles à expliquer.

La fonction linéaire :

On va appliquer une fonction affine «  α*image+β » à chaque pixel de l’image, et ce pour tous les canaux de couleur.

Le paramètre « α » correspond au contraste de l’image.

Le paramètre « β » correspond à la luminosité de l’image.

On va ensuite parcourir chaque canal de couleur de l’image RGB, et appliquer la fonction affine sur l’entièreté de l’image, sans considération de la position des pixels.

La fonction non linéaire :

On va appliquer une fonction non linéaire « (Image255)γ*255 » à chaque pixel de l’image, et ce pour tous les canaux de couleur.

Avec cette méthode, on ne peut modifier que la luminosité de l’image.

Quand « γ » est inférieur à 0, les zones de faibles luminosité de l’image seront plus lumineuse (décalage à droite de l’histogramme).

Pour « γ »   supérieur à 0, c’est l’inverse qu’il se passe.

La documentation propose une explication détaillé.

Pour toujours parler de traitement globaux, nous avons également modifié la mapColor de l’image, c’est-à-dire, changer le spectre de couleur d’affichage de l’image.

Vous avez déjà dû entendre parler des couleurs RGB, « red green blue ».

Si vous avez un écran, on vous approchant un maximum de l’écran, vous observerez peut-être que les pixels de celui-ci ne sont pas juste une couleur, mais la somme de pixel RGB.

Ou bien, si vous avez un réseau social, vous avez probablement déjà utilisé des filtres qui rendent votre image plus « chaude », « froide », la transforme en nuance de gris, ou bien avec des couleurs complètement surréaliste.

C’est ça la mapColor, c’est l’échelle de couleur d’affichage de l’image, il en existe tout une variété de type, nous en avons utilisé 2 pour illustrer nos propos.

Pour cela nous avons utilisé la fonction

« cv.cvtColor(x, cv. BGR2GRAY) » qui transforme notre image RGB en une image en nuance de gris.

Nous avons également utilisé la fonction « cv.applyColorMap(xx,cv.COLORMAP_PARULA » qui permet de changer l’échelle de couleur, depuis le RGB vers le PARULA.

Nous avons également réalisé un seuillage de l’image.

Après l’avoir converti en nuance de gris (les intensités des pixels sont alors comprises entre 0 et 255), nous avons définis un seuil, et tous les pixels en dessous de ce seuil étaient forcés à, tous les pixels au-dessus de ce seuil, forcés à 255.

Il existe une fonction openCV qui permet de le faire directement, mais on a préféré cette approche, réutilisant directement des notions vu en cours ainsi que pour l’aspect pédagogique.

J’ai également fait une inversion des couleurs.

Transformation morphologique

Les transformations morphologiques sur une image, ce sont les techniques de traitement de l’image basé sur l’utilisation de formes géométriques.

On va appliquer une « shape », un élément structurant sur un ensemble de pixel d’une image d’entrée pour générer une image de sortie.

Ils sont utilisés pour, entre autres, éliminer le bruit d’une image ou bien détecter les trous ou pics d’intensité de l’image.

Nous allons coder 2 transformations morphologiques :

- La dilatation

- L’érosion

Pour la dilatation :

On utilise l’expression mathématique

imagemodifiée=maxx',y':element(x',y')≠0imagesource(x+x',y+y')

Ce qui veut dire, que la valeur du pixel central de l’élément structurant sera la valeur maximale des pixels voisins.

On va dilater l’image, comme lui ajouter une sorte de gras que l’on pourrait avoir en traitement de texte.

Les contours deviennent plus épais, les zones claires, avec une intensité proche de 255 (en nuance de gris) s’agrandissent, ce qui permet de combler les trous d’intensités dans l’image.

Pour l’érosion :

On utilise l’expression mathématique

imagemodifiée=minx',y':element(x',y')≠0imagesource(x+x',y+y')

Ce qui veut dire, que la valeur du pixel central de l’élément structurant sera la valeur minimale des pixels voisins.

On va donc éroder, réduire la taille de l’image.

On amincit les contours, les zones sombres, avec une intensité proche de 0 (en nuance de gris) s’agrandissent, ce qui permet de supprimer les pics d’intensités de l’image.

Pour ce faire, nous avons utilisé les fonctions openCV « cv.erode » et « cv.dilate ».

Pour un affichage plus explicite, j’ai repris l’affichage dynamique proposé par la documentation, qui permet, avec des trackbar, de modifier en temps réel le rendu de l’image en fonction des paramètres.

Le gradient morphologique :

Une première approche a la détection de contour est le gradient morphologique. En utilisant la dilatation et l’érosion, on peut arriver à décrire le contour des objets d’une image. Ce n’est pas un masque ou un algorithme spécifiquement inventé pour cela, mais ça permet de se faire une idée de ce que sont les contours d’un objet, ce sont les pixels qui précédent un changement « brutale » d’intensité.

La formule mathématique utilisé est grad_morph = dilatation-erosion

On va utiliser la fonction openCV

« cv.morphologyEx(xx, cv.MORPH_GRADIENT,yy) » pour utiliser le gradient morphologique.

Ce n’est pas demandé, mais en lisant la doc, je suis tombé dessus et j’ai trouvé intéressant d’en parler.

Contours

La détection de contours est une étape importante en traitement d’images. Elle permet de mettre en évidence les zones où l’intensité de l’image change brusquement, ce qui correspond généralement aux bords des objets présents dans l’image. Dans ce projet, trois méthodes de détection de contours ont été utilisées : Prewitt, Sobel et Canny.

Prewitt et Sobel

Les filtres de Prewitt et Sobel sont basés sur le calcul du gradient de l’image. Ils permettent de détecter les variations d’intensité selon les directions horizontale et verticale. Le filtre de Sobel est une amélioration du filtre de Prewitt, car il donne plus de poids aux pixels centraux, ce qui rend les contours un peu plus nets et plus robustes face au bruit. Ces deux méthodes sont simples à mettre en œuvre et donnent de bons résultats pour une détection rapide des contours, mais elles restent sensibles au bruit.

Pour Prewitt :

On va appliquer un masque bidimensionnel, selon x et y.

Il s’agit simplement d’un gradient selon x et selon y (dérivée première)

Selon x :	 -101-101-101                             et, selon y :                   -1-1-1000111

Pour Sobel :

C’est un masque de Prewitt auquel on ajoute un lissage : une pondération centrale.

Ce qui nous donne :

Pour x :	 -101-202-101                                et, selon y : 		 -1-2-1000121

J’ai choisi, pour Prewitt et Sobel de ne pas utiliser les fonctions fourni par OpenCV, mais plutôt d’utiliser la fonction cv.filter2D qui permet de réaliser le produit de convolution entre l’image et un masque que l’on définit explicitement.

Je l’ai expliqué en commentaire dans mon code, mais on définit sur quel axe de l’image le masque agit en fonction de la direction dans laquelle varie les coefficients.

Horizontalement = selon x, verticalement = selon y.

Avec la fonction que j’ai utilisée, on pourrait, si l’on définit explicitement un masque contenant les coefficients d’une gaussienne, réaliser un lissage gaussien, un masque ne contenant que des 1, réaliserait un lissage moyenneur.

Canny

L’algorithme de Canny est une méthode plus avancée. Il comprend plusieurs étapes, notamment un lissage de l’image pour réduire le bruit, le calcul du gradient, puis une sélection précise des contours. Cette méthode permet d’obtenir des contours plus fins, mieux localisés et plus continus que ceux obtenus avec Prewitt ou Sobel. En revanche, elle est plus coûteuse en calcul et nécessite le choix de certains paramètres.

Pour résumer, on peut dire que les filtres de Prewitt et Sobel sont adaptés pour une détection simple et rapide des contours, tandis que l’algorithme de Canny offre une meilleure qualité de détection, au prix d’une complexité plus élevée.

La bibliothèque openCV nous fournit une fonction cv.Canny qui réalise partiellement l’algorithme de Canny. Nous devons cependant, choisir et appliquer un filtre de lissage avant d’utiliser la fonction (en général, un filtre gaussien) pour éliminer le

Histogramme et traitements associés

L’histogramme d’une image représente la répartition des niveaux de gris des pixels. Il permet d’analyser la luminosité et le contraste de l’image. Grâce à l’histogramme, il est possible de savoir si une image est trop sombre, trop claire ou si ses niveaux de gris sont mal répartis.

Utilisation de l’histogramme

L’histogramme est principalement utilisé pour améliorer la qualité visuelle d’une image. Il sert à ajuster le contraste, à mieux distinguer les détails et à faciliter certaines étapes de traitement, comme la détection de contours ou la segmentation. L’analyse de l’histogramme permet de choisir le traitement le plus adapté selon le contenu de l’image.

Traitements par histogramme

Égalisation de l’histogramme

L’égalisation de l’histogramme consiste à redistribuer les niveaux de gris de manière plus uniforme sur toute la plage disponible. Cette méthode permet d’augmenter le contraste global de l’image, en particulier lorsque les niveaux de gris sont concentrés sur une petite plage. Elle améliore la visibilité des détails, mais peut parfois amplifier le bruit ou donner un rendu peu naturel.

Étalement de l’histogramme

L’étalement de l’histogramme vise à étendre les niveaux de gris existants afin qu’ils occupent toute la plage de valeurs possibles. Contrairement à l’égalisation, cette méthode conserve la forme générale de l’histogramme tout en augmentant le contraste. Elle est simple à appliquer et donne souvent un résultat plus naturel.

CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)

Le CLAHE est une version améliorée de l’égalisation de l’histogramme. Il agit localement sur de petites zones de l’image plutôt que sur l’image entière. il limite l’amplification du contraste ce qui limite l’accentuation du bruit. Cette méthode est particulièrement efficace pour les images présentant des variations de luminosité importantes, comme les images médicales. => méthode utilisée !

Transformée de Fourier

La transformée de Fourier est un outil fondamental en traitement d’images. Elle permet de passer du domaine spatial, où l’image est représentée par ses pixels, au domaine fréquentiel, où l’image est décrite en termes de fréquences. Cette transformation est particulièrement utile pour analyser la structure de l’image et mettre en évidence les informations liées aux variations rapides ou lentes de luminosité.

Transformée de Fourier et spectres en amplitude et en phase

Après application de la transformée de Fourier, l’image est représentée par un spectre complexe qui peut être analysé à l’aide de deux composantes : le spectre en amplitude et le spectre en phase.

Le spectre en amplitude indique l’importance des différentes fréquences présentes dans l’image. Les basses fréquences correspondent généralement aux zones homogènes, tandis que les hautes fréquences sont liées aux contours et aux détails fins.

Le spectre en phase contient des informations essentielles sur la structure et l’organisation de l’image. Même si son interprétation est moins intuitive, il joue un rôle clé dans la localisation des formes et des détails.

Transformée inverse de Fourier et reconstruction de l’image

La transformée inverse de Fourier permet de revenir du domaine fréquentiel vers le domaine spatial. Elle est utilisée pour reconstruire l’image à partir de son spectre en amplitude et en phase. Cette étape permet de vérifier que les informations fréquentielles contiennent bien toutes les données nécessaires pour retrouver l’image d’origine. La reconstruction montre que l’amplitude et la phase sont toutes deux indispensables pour obtenir une image fidèle.

Entropie de Shannon et comparaison

Ou plus simplement entropie. C’est une fonction mathématique qui décrit la quantité d’information contenue par une image (ou toute autre source d’information).

On l’utilise entre autres pour numériser des sources d’informations en minimisant le nombre de bits/ ressources sans perte d’information (cf l’application du théorème de Shannon pour éviter le recouvrement spectrale).

En imagerie, le sujet qui nous intéresse ici, on l’utilise pour pouvoir recaler deux images, différentes l’une de l’autre en minimisant leurs entropies (base de la théorie de L’information Mutuelle (Mutual information (MI)).

Bruit, bruitage d’une image

L’application de traitement d’image qui nous a posé le plus de soucis.

Pourquoi ?

Pas parce que le code nécessaire est particulièrement complexe.

Tout simplement à cause de l’importance des types pour un affichage correcte de l’image bruité.

La plupart des fonctions openCV acceptant plusieurs types de variable, en dehors de la transformée de Fourier, nous ne faisions pas de « casting » explicite.

Et ça a été une grosse erreur de notre part, une erreur qui nous à couté plus d’heure à comprendre et debug (comme quoi, une fusée qui explose à cause d’un mauvais typage d’une variable, ça ne suffit pas à forcer toutes personnes qui fait du code à toujours vérifier le type de ces variables…)

Notre erreur : le typage renvoyé par la fonction np.random.normal qui permet de générer une distribution aléatoire suivant une loi de Gauss, n’était pas compatible avec l’affichage de l’image, on avait, qu’importe les paramètres en entrés, une image saturé, rempli de pixel blanc.

Correction : np.uint(gauss1) => forcé le résultat en uint8

Nous avons décidé d’ajouter du bruit gaussien à notre image.

Le Bruit suit une distribution gaussienne sur l’image.

Résultats